Objectifs

- Comprendre le rôle de l’engrenage dans une transmission

- Représenter dans un schéma cinématique une transmission par engrenages

- Retrouver le schéma cinématique de la lampe dynamo

- Calculer pour un engrenage donné, son rapport de réduction

- Concevoir une représentation schématique pour animer le schéma cinématique

- Visionner la vidéo suivante : https://ladigitale.dev/digiview/#/v/650af9eb2f9f2 et expliquer à quoi peuvent servir des engrenages.

- Expliquer le rôle de l’engrenage pour le système suivant :

Transmission sur le vélo

Le "braquet" ou rapport de transmission correspond au rapport du nombre de dents d’un plateau de vélo divisé par le nombre de dents d’un pignon.

Le "développement", donne pour un tour de pédalier la distance parcourue.

Par exemple: pour un vélo de route dont les roues ont un diamètre standard de 700 mm, avec un plateau de 52 dents et un pignon de 12 dents, la distance parcourue à chaque tour de manivelle sera de 9,53 m.

- Vérifier le calcul précédent affirmant que le développement d’un vélo équipé d’une roue de 700 mm, un plateau de 52 dents et un pignon de 12 dents donne une valeur de 9,52 m.

La vitesse de rotation des manivelles du pédalier du vélo (cadence de pédalage) est généralement comprise entre 50 et 100 tours par minute soit une vitesse de déplacement avec ce braquet comprise entre 28,5 km/h et 57,1 km/h

- Vérifier ce calcul pour le même réglage que la question C.

Pour plus d’informations consulter le site suivant : https://calculis.net/velo

- De manière générale la rapport de réduction d’un engrenage vaut :

Z1

Z2

r=ZmenanteZmenée

- Faire le calcul pour Z1 = 48 dents et Z2 = 11 dents

- Faire le calcul pour Z1 = 10 dents et Z2 = 50 dents

Nous allons étudier maintenant le système lampe-dynamo.

Sur SolidWorks

- Ouvrir le jumeau numérique de la lampe-dynamo et regrouper les pièces en sous assemblages pour reformer les classes d'équivalence.

- Sur Motion, placer un moteur sur la manivelle qui génère un déplacement angulaire de 21 degrés sur 0,68 secondes et , à l’aide d’un graphique, déterminer le nombre de tours que cela génère sur la dynamo.

Schéma cinématique

- Proposer un graphe des liaisons en précisant chaque liaison.

- Etablir le schéma cinématique de la lampe dynamo.

+

+

+

Données techniques

secteur denté : nombre de dents virtuel Z = 140			
pignons de la roue intermédiaire : Z = 9			
roue dentée de la roue intermédiaire : Z = 73			
pignon blanc du système type "roue libre" : Z = 10

- Calculez le rapport de réduction théorique.

Quand la poignée descend elle parcourt  __° en  ___ sec. Sa vitesse angulaire est donc de ____ tours.s-1.

La roue intermédiaire parcourt ___ tours en __ sec. Sa vitesse angulaire est donc de ____ tours.s-1.

- A partir de ces données, estimer le rapport de « réduction » de la lampe-dynamo à partir des mesures du laboratoire.

Questions de réflexion

- Compléter le tableau suivant :

|  | Angle parcouru en ° | Temps en secondes | Vitesse angulaire en tours.s-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Levier |  |  |  |
| Roue intermédiaire |  |  |  |
| Roue libre (sur la phase d’entraînement) |  |  |  |

Oscillogramme montrant l’évolution de la tension de la dynamo en fonction du temps.

- Visionnez la vidéo « phase entraînement.mp4 ». Expliquez le mécanisme d’entrainement de la roue libre (roue qui porte l’aimant) en précisant de quelle manière l’embrayage est réalisé. Tentez pour un cycle de fonctionnement de déterminer les temps d’entraînement et le temps en roue libre (cf oscillogramme). Sur quel temps les engrenages interviennent-ils ? Expliquez à partir de l’oscillogramme ci-dessus comment mesurer la vitesse de la dynamo.

La loi d’entrée sortie de la dynamo est donnée ci-dessous. Elle donne la tension crête en sortie en fonction de la vitesse donnée en tours/secondes.

Le système lampe-dynamo charge deux batteries de 1,5 V.

- Quelle est la condition entre Umax et Up, tension des 2 batteries, pour assurer la recharge ?

- Tracer sur le graphique ci-dessus la tension des piles Up. 
Indiquez pour cette tension, la vitesse minimale de la dynamo qui assure la recharge des batteries.

- En tenant compte de la réduction entre la roue intermédiaire et la roue libre, estimez la tension qui aurait été générée sans ce mécanisme. Aurait-ce été suffisant pour la recharge des piles ?

- Conclure par un paragraphe argumenté montrant le rôle et l’importance de la fonction assurée  par les engrenages dans le système lampe-dynamo.

Représentation schématique

Sur SolidWorks réaliser la représentation schématique suivante. Vous veillerez à créer un modèle le plus fidèle que possible au système réel et aux divers calculs menés dans cette étude.

Document ressource

Schématisation des éléments de transmission