Activité : montage d’un train d’engrenages

# Objectif :

- Savoir calculer le rapport de transmission d’un train d’engrenages

- Implanter un train d’engrenages dans SolidWorks

- Simuler le fonctionnement du train d’engrenages grâce à Motion

- Afficher les courbes de vitesses dans Motion

Le mécanisme proposé permet d’obtenir les rapports de transmission suivants :

X

Y

Z

f : roue fixe sur l’axe– roue couleur rouge et marron

I = roue libre (mobile) sur l’axe – roue couleur gris clair et gris foncé

Pignon moteur : Z=10		Roue étagée type A : Z=10 & Z=30		Roue étagée type B : Z=10 & Z=50

# Travail demandé :

Objectif : réaliser le train d’engrenages permettant d’avoir le rapport de transmission i=1125 :1

## Travail préparatoire

- A partir de la perspective éclatée de la page 1, réaliser sur le document réponse 1 le schéma cinématique en vue de dessus (plan X, Z)

- Vérifier par calcul que le rapport de réduction est de 1/1125

- Si le moteur tourne à 1500 tr/min, quelle sera la vitesse de rotation de l’axe de sortie ?

## Dans SolidWorks

Nota : Le dossier contenant les fichiers SolidWorks est dans Classe/Document en consultation/Motoréducteur

- Copier/coller le dossier « Motoréducteur » dans vos documents

- Ouvrir l’assemblage Moto Réducteur MOTO-B_ELEVE.SLDASM

- Réaliser l’assemblage des pignons/roues correspondant au schéma cinématique du DR1

- A quoi correspond les diamètres affichés en trait d’axe ?

- Dans la vue correspondant au le plan (Y, Z), comment sont ces cercles les uns par rapport aux autres ?

- Ajouter les contraintes mécaniques « engrenage » afin de simuler le fonctionnement du train d’engrenages

  - Nota : saisir le nombre de dents sous « Ratio »

## Dans Motion :

- Configurer Motion pour que le pignon moteur tourne à 1500 tr/min

- Lancer les calculs

- Afficher le graphe de vitesse de la roue dentée de sortie

- En déduire la fréquence de rotation de la roue dentée de sortie en tr/min puis en rad/s

- Vérifier que le rapport de réduction est correct.

# Document réponse 1 (DR1)