# PREAMBULE

L’étude de la résistance des matériaux (RDM) sert à modéliser la déformation des pièces en fonction de la façon dont elles sont sollicitées.

On cherchera à déterminer, pour une pièce donnée soumise à une ou plusieurs sollicitations :

- Sa déformation maximale,

- Le risque de déformation permanente ou de rupture,

- La force maximale que l’on peut lui appliquer en fonction du matériau ou l’inverse, quel matériau faut-il choisir pour une action mécanique donnée.

# Modèle et hypothèses

La RDM utilise un modèle tout à fait particulier, et ne s’applique donc pas à tous les cas :

Le modèle poutre : Une poutre, d’un point de vue mécanique, est une pièce dont la section ne varie pas ou très peu le long de sa direction principale. Une poutre est en règle générale un profilé dont la section droite est de faible dimension parrapport à la longueur.

Le matériau : Pour utiliser les formules de RDM, le matériau sera considéré comme :

- Elastique 		(le matériau reprend sa forme initiale après un cycle chargement déchargement),

- Linéaire 		(les contraintes sont proportionnelles aux déformations),

- Homogène 		(le matériau est de même nature dans toute sa masse : ex : pas du gruyère),

- Isotrope 		(les propriétés du matériau sont identiques dans toutes les directions : acier, plastique, bois)

Remarque : si le modèle poutre n’est pas compatible avec la forme réelle de la pièce, il est nécessaire de passer par des calculs par éléments finis (Simulation sous SolidWorks par exemple)

# LES DIFFERENTES SOLLICITATIONS

## Traction

## Compression

## Lien entre contrainte et déformation

La contrainte normale () représente la densité surfacique des efforts à travers une section donnée :

| = NS | - : contrainte normale (Mpa ou N/mm²) - N : effort normal (Newton (N)) - S : surface (mm²) |
| --- | --- |

La déformation () est l’allongement relatif d’un élément par rapport à sa longueur initiale

| = LL0= Lf- L0L0 | - : déformation (sans unité) - L0 : longueur initiale de la poutre (mm) - Lf : longueur de la poutre après déformation (mm) |
| --- | --- |

Loi de Hooke de comportement élastique, dans la zone élastique seulement :

| =E. | - : contrainte normale (Mpa ou N/mm²) - E : module d’Young ou d’élasticité longitudinale du matériau (Mpa ou Gpa). Exemple : Eacier = 200 GPa - : déformation (sans unité) |
| --- | --- |

Condition de résistance

La contrainte maximale dans la poutre max doit rester inférieure à la limite élastique du matériau « Re » divisée par la coefficient de sécurité « cs »

| max< Recs | - Re : limite élastique (Mpa) - Cs : coefficient ed sécurité : - Entre 1.5 et 10 en construction mécanique - Supérieur à 10 en génie civil |
| --- | --- |

Remarque : si la condition de résistance n’est pas vérifiée, l’élément peut se déformer de façon permanente, voire se rompre si la limite de rupture Rr est atteinte

| limite élastique de certains matériaux | Coefficient de sécurité |
| --- | --- |

1 daN.mm-2 = 10 Mpa

## Essai de traction

Essai permettant de définir les caractéristiques suivantes des matériaux

| Grandeur | Nom | Qualité(s), Propriétés | Comportement |
| --- | --- | --- | --- |
| E, GPa | Module de Young | Rigidité-Souplesse : rigide si E est élevé, souple si E est faible. | Élasticité |
| Re MPa | Limite d'élasticité | Dureté : dur si Re est élevé, mou si Re est faible. | Élasto-plasticité |
| Rm MPa | Résistance (contrainte à la rupture) | Résistance : résistant si Rm est élevé. | Élasto-plasticité |
|  | Allongement (déformation, allongement relatif à rupture) | Ductilité, malléabilité, fragilité : - fragile si est faible ; - ductile, malléable si est élevé | Élasto-plasticité |

## Méthode

|  |  | Comportements à la rupture en essai de traction: (a) fragile, (b) ductile et (c) complètement ductile. |
| --- | --- | --- |
| 2 1 |  | Ecrouissage : durcissement du matériau (métal) sous l'effet de sa déformation plastique. Striction : la déformation plastique se localise dans une petite portion de l'éprouvette et n'est plus homogène, c'est la striction on aboutit à la rupture en D. |

## Flexion simple

## Cisaillement

## Torsion

# EXEMPLES DE SOLLICITATIONS COMPOSEES

## Attache remorque fixée sur véhicule

Cas n°1 : on tire une remorque :

Traction en zone A

Flexion en zone B

Flexion en zone B

Torsion en zone A

Compression en zone A

Flexion en zone B

Flexion en zone B

- FORCES/EFFORTS DE COHESION

Un matériau est constitué d’atomes répartis suivant un réseau cristallin.Des forces interatomiques maintiennent les atomes aux nœuds de ce réseau.Ces forces provoquent la cohésion des particules de matières entre elles et ainsi permettent au solide deconserver à peu près sa forme initiale lorsqu’il est soumis à plusieurs actions mécaniques extérieures.Ces forces interatomiques s’appellent des FORCES DE COHESION.Lorsqu’une pièce s’est rompue, c’est que les forces de cohésion n’étaient pas suffisamment importantespour maintenir les particules « collées » les unes aux autres.

## PRINCIPE UTILISE :

Le principe utilisé pour déterminer les actions de cohésion de deux sections droites contiguës est de couper de façon imaginaire la poutre « E » en deux morceaux « E1 » et « E2 ». Le plan de coupure imaginaire sera perpendiculaire à la ligne moyenne et sera situé entre ces deux sections. Une fois coupée en deux morceaux « E1 » et « E2 », il suffira de réaliser une étude de statique appliquée au morceau « E1 » ou « E2 ».Les efforts de cohésion traduisent les actions de contact de (E2) sur (E1).Ces efforts de cohésion permettent à la poutre de ne pas se "disloquer" sous l'effet d'actions extérieures.

On note les efforts de cohésion de la façon suivante :

## SOLLICITATIONS SIMPLES

|  | Composantes; Sollicitations. N; >0; Traction. <0; Compression. Ty; Cisaillement. Tz. Mt; Torsion. Mfy; flexion. Mfz. |
| --- | --- |